АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 года № 496

р.п.Романовка

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Романовского муниципального  образования  Романовского муниципального района  Саратовской области»

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Романовского муниципального  образования  Романовского муниципального района  Саратовской области»

согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Романовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Романовского муниципального района  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  А.А.Могилина

Глава

муниципального  района                                                      А.И.Щербаков

Приложение  к постановлению

администрации

Романовского  муниципального района

Саратовской области

от   20.11. 2017  года № 496

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Романовского муниципального  образования  Романовского муниципального района  Саратовской области»

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Романовского муниципального  образования  Романовского муниципального района  Саратовской области»

| Основание для разработки (дата и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Романовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ Романовского муниципального района, предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории Романовского муниципального района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности; - внедрение – ресурсоснабжающих технологий в инженерных системах; |
| Задачи муниципальной программы | - повышение качества оказываемых услуг; - обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей; - реконструкция, водопроводных сетей, оборудования, обеспечивающих услугами водоснабжения соответствующего качества согласно расчетным нагрузкам; - снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов. |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2028 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по (годам), тыс. руб. | 4500 |
| Всего: | 4500 тыс.рублей |
| 2018 год всего | 150 тыс.руб. |
| В том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 150 тыс. |
| 2019 год всего | 150 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 150 тыс. руб |
| 2020 год всего | 200 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 200 тыс. руб. |
| 2021 год всего | 350 тыс.руб. |

| В том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 350 тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год всего | 350 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 350 тыс. руб. |
| 2023 год всего | 350 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 350 тыс. руб. |
| 2024 год всего | 350 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 350 тыс. руб. |
| 2025 год всего | 550 тыс.руб. |
| В том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 550 тыс. руб. |
| 2026год всего | 650 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 650 тыс. руб. |
| 2027 год всего | 650тыс.рублей |
| В том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 650 тыс. руб.. |
| 2028год всего | 750 тыс.рублей |
| в том числе | Бюджет Романовского муниципального образования – 750 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; -снижение количества аварий. |

# 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей  Романовского муниципального  образования Романовского муниципального района и позволит повысить надежность  жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

1.1. Краткая характеристика источников теплоснабжения

Теплоснабжение рабочего поселка Романовка Романовского муниципального образования осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям (объектам социальной сферы) осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Котельная СОШ оборудована котлами марки «Факел-Г»-3шт., обслуживает здание: 1) школы.

Котельная НОШ оборудована котлами марки «У-6», «У-5» -2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 6шт.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Романовка приводятся в таблице № 1.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Романовка

Таблица №1

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СОШ | отд.стоящая | «Факел-Г»-3шт. | 1997 | 2,61 | 0,23 | надз., подзем. | 180 |
| 2 | Котельная НОШ | отд.стоящая | «У-6», «У-5» -2шт. | 1968 | 0,7 | 0,3 | надз., подзем. | 220 |

1.2 Система водоснабжения

Водоснабжение рабочего поселка Романовка осуществляется от одного источника -артезианских скважин.

На территории рабочего поселка Романовка находятся три основных водозабора, которые связаны друг с другом общей водопроводной сетью. В состав водозаборов входят: а) скважины (количество – 6; дебит – 6-10 м3/ч; насосы ЭЦВ; глубина – 100-200 м); б) Водонапорные башни (количество – 4).

Скважины оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС).

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения.

Населенный пункт рабочий поселок Романовка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеются отдельные закольцованные участки.

Распределительные сети населенного пункта находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – асбест, чугун, сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 90%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки – 57 шт.

Общая протяженность водопроводных сетей ориентировочно составляет                26 км.

Водопроводные сооружения

На территории рабочего поселка Романовка расположены четыре действующие водонапорные башни, которые связаны друг с другом общей водопроводной сетью.

​ В рабочем поселке Романовка, входящем в состав Романовского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

1)​ противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

2)​ аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

3)​ регулирующего в объеме 10% от ;

4)​ расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Водоотведение.

На территории Романовского муниципального образования отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов рабочего поселка Романовка.

Выгребные ямы состоят из герметичной емкости, материал - оштукатуренный кирпич, коммунальные службы периодично откачивают хозяйственно-бытовые стоки, место расположения выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории рабочего поселка Романовка отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Расчет водоотведения Романовского муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 2

| Наименование | Количество на сущ. период 2017 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Романовка | 6667 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1370688 | 274138 | 1644826 |
| Итого: | 6667 | - | - | 1370688 | 274138 | 1644826 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

2. Основные цели и задачи Программы

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем, привлечение инвестицийв  коммунальное хозяйство, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, начиная с 2018 года.

Цели Программы:

- поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

- строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности;

- внедрение  ресурсосберегающих технологий в инженерных системах;

Задачи Программы:

- повышение качества оказываемых услуг;

- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- реконструкция, водопроводных сетей, оборудования, обеспечивающих услугами  водоснабжения соответствующего качества согласно  расчетным нагрузкам;

- снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Романовского муниципального  образования  показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  Романовского муниципального образования  приведены в таблице.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Романовского  муниципального образования

| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | план 2018г. | план 2019г. | план 2020г. | план 2021г. | план 2022г. | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. | План 2027г. | План 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уровень потерь |  | % | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети | м3/км | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1050 | 1000 |
| 1.1.3 | Удельное водопотребление, | Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения | м3/чел | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 1.2 | Надёжность водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Аварийность системы водоснабжения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 1.2.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 1.3 | Доступность услуги водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабже- нием, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1.4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды. | кВтч/м.куб. | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 1.4.2 | Производительность труда | Отношение объема реализации воды к численности персонала. | тыс.м.куб./чел | нд | 39,2 | 40,8 | 42,5 | 44,2 | 45,8 | 47,5 | 49,1 | 50,8 | 52,4 | 54,1 |
| 12.4.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

- Механизмы реализации и управления Программы

Программа  представляет собой комплекс взаимно увязанных технических и организационных мероприятий (приложение  к настоящей Программе), осуществляемых органами   районной власти совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий обеспечит поэтапное достижение целей – обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик -  администрация Романовского  муниципального района. В рамках реализации Программы администрация Романовского  муниципального района выполняет следующие функции:

- Осуществляет управление, мониторинг и контроль над реализацией Программы.

- Обеспечивает привлечение средств федерального и областного бюджетов.

- Заключает соглашения, необходимые для реализации Программы.

- Разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы.

- Представляет в установленные сроки отчетность о реализации Программы.

5. Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Комплекс мероприятий Программы формируется по статьям расходов по направлениям Программы.

Исходя из минимальной потребности городских структур и организаций, обеспечивающих водоснабжение р.п.Романовки , предполагаемое общее финансирование программных мероприятий составит 4500 тыс.рублей, в том числе:

2018- 150 тыс. рублей

2019- 150 тыс. рублей

2020- 200 тыс. рублей

2021- 350 тыс. рублей

2022- 350 тыс. рублей

2023- 350 тыс. рублей

2024- 350 тыс. рублей

2025- 550 тыс. рублей

2026- 650 тыс. рублей

2027- 650 тыс. рублей

2028 -750 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняется ежегодно.

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Местный бюджет | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: 1 Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1 Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт водопроводной сети р.п.Романовка | Администрация Романовского муниципального района | 2018 | 100 | - | - | 100 | - |  | м | 20 |
|  |  |  |  | 2019 | 100 | - | - | 100 | - |  | м | 20 |
|  |  |  |  | 2020 | 150 | - | - | 150 | - |  | м | 30 |
|  |  |  |  | 2021 | 150 | - | - | 150 | - |  | м. | 30 |
|  |  |  |  | 2022 | 300 | - | - | 300 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2023 | 250 | - | - | 250 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2024 | 250 | - | - | 250 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2025 | 300 | - | - | 300 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2026 | 350 | - | - | 350 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2027 | 350 | - | - | 350 | - |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2028 | 400 | - | - | 400 | - |  | м. | 100 |
| 1.3 |  | Резизия, ремонт и замена запорной арматуры | Администрация Романовского муниципального района | 2018 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 6 |
|  |  |  |  | 2019 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 6 |
|  |  |  |  | 2020 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 6 |
|  |  |  |  | 2021 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 12 |
|  |  |  |  | 2022 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2023 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2024 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2025 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2026 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2027 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 3 |
|  |  |  |  | 2028 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 3 |
| Цель 2: - внедрение ресурсосберегающих технологий в инженерных системах Задача 2: снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования на котельных р.п.Романовка |  | Администрация Романовского муниципального района | 2018 | - | - | - | - | - |  | Ед. | - |
|  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2021 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2022 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2023 | 100 | - | - | 100 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2024 | 50 | - | - | 50 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2025 | 200 | - | - | 200 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 200 | - | - | 200 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 200 | - | - | 200 | - |  | Ед. | 1 |
|  |  |  |  | 2028 | 250 | - | - | 250 | - |  | Ед. |  |